МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине «Электротехника и электроника»

| Разработали студенты гр. УТб-2302-02-20 | (подпись) / Рамешк Асли А.М./ |
| --- | --- |
|  | (подпись) / Веселков И.Д./ |
|  | (подпись) / Коробов К.В./ |
|  | (подпись) / Кудяшев А.Н./ |
| Руководитель работы | (подпись)/ Вахрушев В.Ю./ |

Киров 2026

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: изучение характеристик и параметров биполярного транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером.

Ход работы:

Собрать схему для снятия характеристик прямой передачи по току биполярного транзистора в соответствии с принципиальной схемой, изображённой на рисунке 1. Для измерения тока базы подключить миллиамперметр PA1 (до 1 мА), для измерения тока коллектора — PA2 (до 100 мА). Для измерения напряжения на коллекторе использовать вольтметр PV1, в качестве резистора в цепи коллектора — резистор RP3 (по указанию преподавателя).

Экспериментальное исследование биполярного транзистора

а) Характеристика прямой передачи по току (без нагрузки)

Снята статическая характеристика прямой передачи по току Iк = f(Iб) при Uкэ = 8 В и Rе = 0. Результаты измерений занесены в таблицу 1 и нанесены на график, изображенный на рисунке 2.

Рисунок 1 – Принципиальная схема исследования биполярного транзистора

Таблица 1 – Результаты измерений характеристики прямой передачи по току (Uкэ = 8 В, Rе = 0)

| Iб, мА | 0,1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА | 14 | 29 | 40 | 48 | 59 | 68 | 81 | 91 |

Рисунок 2 – Характеристика прямой передачи по току Iк = f(Iб) при Uкэ  = 8 В

б) Характеристика прямой передачи по току (с нагрузкой)

Снята характеристика прямой передачи по току при наличии сопротивления нагрузки Rе = 10 Ом.

Таблица 2 – Результаты измерений характеристики прямой передачи по току (Uкэ = 8 В, Rе = 10 Ом)

| Iб, мА | 0,1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,5 | 0,6 | 0,84 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА | 13 | 30 | 36 | 47 | 54 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | 92 |

Рисунок 3. Характеристика прямой передачи по току Iк = f(Iб) при Uкэ = 8 В (с нагрузкой Rе = 10 Ом)

в) Определение параметров транзистора

По построенным характеристикам определены области активного усиления, отсечки и насыщения. По таблице 2 видно, что насыщение наступает при Iб ≈ 0,84 мА, после чего Iк практически перестаёт расти (91–92 мА). Таким образом, максимальный ток базы, при котором ещё обеспечивается линейное усиление: Iб max ≈ 0,6 мА.

Статический коэффициент передачи тока β (без нагрузки, линейная область):

β = ΔIк / ΔIб = (68 − 29) / (0,4 − 0,2) = 39 / 0,2 = 195

Коэффициент усиления каскада по току Кi (с нагрузкой, линейная область):

Кi = ΔIк / ΔIб = (75 − 30) / (0,5 − 0,2) = 45 / 0,3 = 150

г) Снятие выходных статических ВАХ с помощью осциллографа

Собрана принципиальная схема, изображенная на рисунке 4. Вход Y (CH2) осциллографа подключён к шунту Rш, корпус осциллографа соединён с общим проводом (⊥). Вход X (CH1) подключён к коллектору. Переключатель развёртки переведён в положение X/Y. Наблюдалось семейство выходных характеристик для трёх значений тока базы: Iб1 = 0; Iб2 = 0,5 Iб max = 0,3 мА; Iб3 = Iб max = 0,6 мА. Показания осциллографа представлены на рисунках 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Рисунок 4. Принципиальная схема снятия выходных ВАХ с помощью осциллографа

Рисунок 5 – Вывод осциллографа при Iб=0.1 мA

Рисунок 6 – Вывод осциллографа при Iб=0.2 мA

Рисунок 7 – Вывод осциллографа при Iб=0.24 мA

Рисунок 8– Вывод осциллографа при Iб=0.3 мA

Рисунок 9 – Вывод осциллографа при Iб=0.34 мA

Рисунок 10 – Вывод осциллографа при Iб=0.4 мA

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы были изучены характеристики и параметры биполярного транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером. Сняты статические характеристики прямой передачи по току без нагрузки и при Rе = 10 Ом. Определены области активного усиления, отсечки и насыщения. Рассчитаны коэффициенты: статический коэффициент передачи тока β = 195, коэффициент усиления каскада по току Кi = 150. С помощью осциллографа получено семейство выходных статических ВАХ.