Загрузка дополнительных библиотек компонентов схем (на пример  российских) В Micro CAP 12:

- В директории инсталляции Micro CAP 12 открыть директорию LIBRARY.

- В эту директорию скопировать требуемые библиотеки. В данном случае это библиотеки российских транзисторов, диодов и др. : RUS_Q.lib, RUSSOPPA.lbr, RUSTRANS.lbr, RUSDIODS.lbr, RUS_D.lib. Библиотеки можно получить у преподавателя.

- Открываем Micro CAP 12 и кликаем опцию OPTIONS. В открывшемся окне выбираем: NOM.lib. 
В появившийся список библиотек Micro CAP 12 добавляем требующиеся библиотеки. Это можно сделать либо  вручную, путём добавления следующей записи в конце списка, либо скопировать:

; Russian library
.lib "RUS_Q.lib"

.lib "RUSSOPPA.lbr"

.lib "RUSTRANS.lbr"

.lib "RUSDIODS.lbr"

.lib "RUS_D.lib"
Первый оператор (; Russian library) не является обязательным, это просто комментарий.

Скопировать можно, например, из прилагаемого файла NOM_текст_вставка.txt

- Сохраняем результаты загрузки библиотек обычным способом (кнопка с пиктограммой дискетки в верху экрана).

- Если Micro CAP 12 запущен, перезапускаем его.