| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт математики и информационных систем Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра систем автоматизации управления |  |
| --- | --- |
| Расчет выпрямителя Отчет по практической работе №6 по дисциплине Электронные устройства автоматики Вариант 8 |  |
|  | Выполнил: ст. гр. ИТб-2302-02-20 Иванов И.И. . |
|  | Проверил: |
|  | Вахрушев В. Ю. |

2024

Исходные данные:

Напряжение сети Uс = 220 B, частота сети ƒс = 50 Гц, напряжение на нагрузке выпрямителя U0 = 6 В, ток нагрузки I0 = 1 А, коэффициент пульсаций на выходе kn0 = 3,0 %. Тип схемы: схема Латура.

Задание:

Необходимо рассчитать элементы схемы однофазного выпрямителя с фильтром, работающего от питающей сети с напряжением  и частотой , обеспечивающего выпрямленное напряжение , выпрямленный ток , коэффициент пульсаций на выходе схемы .

Решение:

Схема Латура решаемой задачи представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема Латура

- Определение потребляемой нагрузкой мощности

Для нахождения мощности воспользуемся формулой и получим:

P0=U0∙I0=6*1=6 Вт.

- Определение сопротивления нагрузки

Сопротивление находим по закону Ома, разделив напряжение нагрузки на ток нагрузки.

Таким образом получаем:

Rн= U0I0 = 61 = 6 Ом.

- Коэффициент пульсации сравнительно низок, поэтому в качестве фильтра используем один конденсатор, количество фаз выпрямления для схемы m = 2. Преобразуем схему как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Преобразованная схема

- Определение максимального выпрямленного напряжения

UB max=U0∙(1+α)=6∙(1+0,1)=6,6 В.

В качестве фильтра используется один конденсатор, так как коэффициент пульсаций kn0 сравнительно мал.

- Расчёт среднего значения тока и амплитуды обратного напряжения вентиля

Для следующих расчётов выберем коэффициенты 𝐵≈1; 𝐷≈2,2.

Определяем ориентировочно постоянную составляющую тока

Iср=I0=1 А

Uобр m=1,41∙B∙UB max=1,41∙1∙6,6=9,306 В.

- Определение вида диода

По справочнику выбираем полупроводниковый диод КД201Б, у которого Uобр = 100 В, допустимый выпрямленный ток Iпр ср мах = 10 А и прямое падение напряжения Uпр = 1 В. Параметры выбранного диода с запасом удовлетворяют требованиям.

- Определение дифференциального сопротивления вентиля

rVD=1,2∙UпрI0 доп=1,2∙19=0,13 Ом.

Коэффициент 1,2 учитывает, что значение Uпр измерено на переменном токе и меньше падения напряжения на вентиле при постоянном токе.

- Расчет сопротивления трансформатора и индуктивности рассеяния

Для ориентировочного определения сопротивления трансформатора rтр и индуктивности рассеяния Ls необходимо знать тип трансформатора. Выбираем броневой трансформатор. У него коэффициент S = 1. Считаем, что максимальная индукция в сердечнике трансформатора Bm=1,2 Тл. Коэффициенты для мостовой схемы выберем kr=0,9;kl=1,25 и вычисляем

rтр=krU0I0∙fc∙Bm4S∙fc∙BmU0∙I0=0,9∙61∙50∙1,241∙50∙1,26∙1=0,16 Ом,

LS=klU0∙10-3I0∙fc∙Bm4S3∙U0∙I0fc∙Bm=1,25∙6∙10-31∙50∙1,241∙6∙150∙1,2=0,07 мГн.

Реактивное сопротивление индуктивности рассеяния:

xS=2π∙fc∙LS=2∙3,14∙50∙0,07*10-3=0,02 Ом.

Сопротивление фазы выпрямления:

rф=rтр+rVD=0,16+0,13=0,29 Ом.

- Определяем расчетные параметры трансформатора и вентиля

φ=arctgxSrф=arctg0,020,29≈3,9o,

A=π∙rф∙I0m∙U0=3,14∙0,29∙12∙6=0,076.

- Пользуясь найденными величинами φ и A, определяем по графикам рисунка 3 коэффициенты для расчета параметров трансформатора и вентиля:B≈0,8; D≈2,6; F≈8; H≈370.

Рисунок 3 – Графики для расчета параметров трансформатора и вентиля

- Определяем параметры трансформатора и вентиля

Действующее значение напряжения вторичной обмотки:

U2=0,5∙B∙U0=0,5∙0,8∙6=2,4 В.

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора и вентиля:

IB=I2=1,41∙D∙I0=1,41∙2,6∙1=3,6 A.

Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора:

I1=1,41∙D∙I0∙U2Uc=1,41∙2,6∙1∙2,4/220=0,04 A.

Габаритные мощности вторичных, первичных обмоток и трансформатора:

P2=2∙I2∙U2=2∙3,6∙2,4=17,28 Вт,

P1=I1∙U1=0,04∙220=8,8 Вт,

Pтр=P1+P22=13,04 Вт.

Наибольшее приложенное к вентилю обратное напряжение:

Uобр max=1,41∙B∙Ubmax=1,41∙0,8∙6,6=7,45 В.

Среднее значение тока вентиля:

Iср=0,5∙I0=0,5 A.

Амплитуда тока через вентиль или максимальное значение тока:

IB max=0,5∙F∙I0=0,5∙8∙1=4 A.

Предварительно выбранный диод КД201Б пригоден для работы в проектируемом выпрямителе, так как все его параметры выше требуемых.

- Определяем емкость конденсатора

Исходя из коэффициента пульсации на выходе схемы kn=3%, ёмкость конденсатора, следующая:

C0=Hknrф=3703∙0,29=770 мкФ.

При выборе рабочего напряжения конденсатора обязательно нужно учитывать значение выпрямленного напряжения на холостом ходу. В режиме холостого хода выпрямителя конденсатор зарядится до амплитудного значения напряжения на вторичной обмотке, а оно с учетом возможного повышения напряжения питающей сети на 10% составляет:

U0 xx m=2∙U2∙1+α=1,41∙2,4∙1+0,1=3,7 В.

Выбираем конденсатор на ближайшее напряжение Uраб=6 В. По справочнику выбираем конденсатор типа К50-35 на напряжение Uраб=6,3 В с емкостью 1000 мкФ. При ёмкости конденсатора выпрямителя 1000 мкФ коэффициент пульсаций схемы:

kn=HC∙rф=3701000∙0,29=1,27%,

что меньше допустимого значения для конденсатора и требуемого для схемы. Таким образом, выбранный конденсатор подходит.

- Выбор трансформатора

Выберем трансформатор ТПП-319-220-50, воспользовавшись справочником. Данные из справочника о напряжениях на выводах этого трансформатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные вторичной обмотки трансформатора

| Выводы обмоток | U, B | I, A |
| --- | --- | --- |
| 11-12 | 2,5 | 8 |
| 13-14 | 2,5 | 8 |
| 15-16 | 10 | 8 |
| 17-18 | 10 | 8 |
| 19-20 | 0,63 | 8 |
| 21-22 | 0,63 | 8 |

Таким образом, параметры трансформатора таковы:

P = 200 Вт, I1 = 1,15 A; I2 = 8 A.

Электрическая принципиальная схема выбранного трансформатора представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Принципиальная схема трансформатора ТПП-319-220-50

Составим эквивалентную схему для построенной схемы выпрямителя. Для этого поменяем диоды на их эквиваленты. Полученная эквивалентная схема приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Эквивалентная схема выпрямителя

- Временные характеристики

Построим характеристику «вход-выход» для входного и выходного напряжения (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Характеристика вход-выход

Построим временные диаграммы работы схемы. Входной гармонический сигнал показан рисунке 7, выпрямленное напряжение на рисунке 8, а выпрямленный ток – на рисунке 9.

Рисунок 7 – Входной сигнал

Рисунок 8 – Выходное напряжение

Рисунок 9 – Выходной ток

Вывод:

В ходе работы были определены параметры схемы однофазного выпрямителя с фильтром, работающего от питающей сети. На основании полученных данных были подобраны требуемые диоды, конденсатор и трансформатор. Получены характеристика «вход-выход». По характеристике был составлен график зависимости выходного напряжения от времени.